УДК 621.87(075.8)

Бойко В.Ю.1, наук. кер. Горбатенко Ю.П.1

1Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», e-mail:bvit96@hotmail.com

ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ДОДАТКОВОЇ ІНЕРЦІЙНОСТІ ПРИ ЗМІНІ ШВИДКОСТІ РУХУ СХОДОВОГО ПОЛОТНА ЕСКАЛАТОРА

Практика експлуатації ескалаторів зі швидкістю сходового полотна v=0,9 м/с засвідчує суттєву невідповідність фактичної пропускної здатності (продуктивності) розрахунковій, внаслідок того, що при такій швидкості полотна пасажири не встигають заповнювати його до розрахункової щільності.

Пропускна здатність (продуктивність) П, чол/год і потужність привідного двигуна ескалатора Pр, кВт є функціями швидкості сходового полотна.

(1)

(2)

де ψ – коефіцієнт заповнення східців, який залежить від швидкості сходового полотна, z – кількість пасажирів на одному східці, aс – крок східців у полотні, мм, W – сила опору пересуванню сходового полотна і поручнів, Н, ηм – коефіцієнт корисної дії всього механізму.

Модернізація ескалатора з метою зменшення швидкості сходового полотна до v=0,75 м/с пов'язана зі встановленням привідного двигуна з іншими характеристиками. Розроблений наступний алгоритм розрахунку для виконання даної модернізації.

Рівняння моментів на валу двигуна як ланці зведення одномасової системи:

(3)

де Тд – момент, який розвиває електродвигун у перехідний період, Н*м; Тст – момент сил статичного опору, зведений до вала електродвигуна, Н*м; Тін – інерційна складова моменту зведена до валу двигуна, Н*м. Знак обирається в залежності від режиму руху: вгору при пуску чи вниз при гальмуванні – «+», а вниз при пуску чи вгору при гальмуванні – «-». Пов’язано це з тим, який напрям має інерційний момент по відношенню до моменту на валу електродвигуна.  Інерційна складова моменту розраховується за формулою:

(4)

де I – зведений до валу електродвигуна момент інерції мас, що обертаються чи рухаються поступально, кг*м2; tп(г) – пусковий або гальмівний час, с ; ω – кутова швидкість вала двигуна, рад/с. Зведений момент інерції – це характеристика інертності ескалатора. Для забезпечення необхідного гальмівного шляху чи пускового часу при наведеній вище модернізації проводяться операції зі зведеним моментом інерції, а саме – зміна інертності окремих елементів ескалатора, наприклад маси маховика чи муфти. Для розрахунку значення, на яке потрібно скорегувати цей параметр обираємо період руху з найбільшим навантаженням на двигун: пуск на підіймання з навантаженням.

Під час пуску на підіймання необхідне виконання умови:

(5)

звідки необхідний момент інерції

(6)

де tп – пусковий час досліджуваного ескалатора, що є більшим за допустимий, с.

Момент сил статичного опору, зведених до валу електродвигуна під час руху ескалатора на підіймання з навантаженням, Н*м:

(7)

де Wз – загальний опір пересуванню сходового полотна і поручнів, Н, береться з тягового розрахунку; D0 – діаметр привідних зірочок, м, вибираємо наявні на досліджуваному ескалаторі; up – передаточне число редуктора (беремо передаточне число редуктора досліджуваного ескалатора).

Фактичний момент інерції мас ескалатора, що рухаються обертально і поступально, кг*м2:

(8)

де І1 – сумарний момент інерції обертальних мас, встановлених на швидкохідному валу привода, кг*м2:

(9)

де Ір – момент інерції ротора електродвигуна, кг*м2; Ім – момент інерції муфти з гальмівним шківом досліджуваного ескалатора, кг*м2; Імах – момент інерції маховика досліджуваного ескалатора, кг*м2.

І2 – зведений до вала електродвигуна момент інерції мас приводу та ескалатора, які обертаються повільніше за вал двигуна, та мас, що рухаються поступально, кг*м2, в нашому випадку в період роботи на підіймання:

(10)

де δ – коефіцієнт, який у зведеному моменті інерції наближено враховує моменти інерції мас приводу ескалатора, що обертаються повільніше за вал електродвигуна: δ=1,1..1,25 (більші значення для більшої висоти); mзв – зведена до вала електродвигуна маса рухомих елементів ескалатора і пасажирів на ньому, кг.

Різниця значень фактичного і необхідного моменту інерції:

(11)

ΔІ – додатковий необхідний момент інерції, кг*м2. Перевіряємо отримане значення для інших перехідних режимів руху, підставляючи фактичне значення для періоду руху плюс необхідне додаткове. У разі недостачі моменту інерції для якогось іншого періоду руху, проводимо за таким самим алгоритмом розрахунок додаткового необхідного моменту інерції і знову перевіряємо нове значення ΔІ.

Список використаних джерел

1. Безпечність ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 1. Конструкція та установлення (EN 115-1:2008 + А1:2010, IDT) : ДСТУ EN 115-1:2013 – [Чинний від 2014-07-01] – К.: Держспоживстандарт України, 2015 – (Національний стандарт України)

2. НПАОП 0.00-1.06-77. Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів [Електронний ресурс]. – 1977. – Режим доступу до ресурсу: http://dnaop.com/html/87/doc-%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E%D0%9F_0.00-1.06-77.

3.Бондарєв В. С. Підйомно-транспортні машини: Розрахунки підіймальних і транспортних машин / В. С. Бондарев, О. І. Дубинець, М. П. Колісник та ін. – Київ: Вища школа, 2009. – 734 с.